阳环（春）建审〔2020〕44号

阳江市生态环境局阳春分局关于阳春市云彩竹木

制品有限公司竹、木产品生产及加工项目

环境影响报告表的批复

阳春市云彩竹木制品有限公司：

你单位报批的《阳春市云彩竹木制品有限公司竹、木产品生产及加工项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，批复如下：

- 项目位于在阳春市春城街道黎湖工业区012C号（(中心处地理坐标：东经111.816530°，北纬22.223708°），租用已建成的厂房。项目占地面积约4468.8m2，建筑面积约1100m2，总投资200万元，其中环保投资20 万元，主营业务为竹木厨房用品，如木披萨板、竹披萨板、木托盘的加工、销售，项目建成后预计年产竹木厨房用品41000个；项目不设立宿舍和厨房。

- 项目劳动定员为22人，年工作300天，实行一班8小时工作制。

二、《报告表》经专家进行了环境可行性论证，出具的《阳春市云彩竹木制品有限公司竹、木产品生产及加工项目环境影响报告表专家评审意见》认为，《报告表》编制依据较充分，确定的评价等级、评价范围、评价因子和评价标准基本适当，环境影响评价方法总体符合环评技术导则的要求，环保措施基本可行，评价结论总体可信。经我分局建设项目环评审批小组会议研究决定，原则通过对《报告表》的审查。你单位应按照《报告表》内容组织实施。项目建设和运营中还应重点做好以下工作:

（一）严格落实大气污染防治措施。项目喷漆废气收集后经“水帘柜+两级活性炭吸附”处理后，VOCs有组织排放浓度须满足广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）第Ⅱ时段标准限值、漆雾有组织排放浓度须满足广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级排放限值、恶臭排放浓度须低于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排放限值（2000无量纲）后经15米高排气筒排放；VOCs无组织排放浓度须满足广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）无组织排放浓度监控限值；项目打磨抛光粉尘经过布袋除尘处理后有组织粉尘须达到《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准，无组织粉尘须达到《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）无组织排放标准。

（二）严格落实水污染防治措施。项目须按照“雨污分流、循环用水”的原则设置给排水系统。项目无生产废水产生，员工生活污水经三级化粪池处理后水质能够达到《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）中的旱作物标准后用于厂区绿化消纳，不外排。

（三）严格落实噪声污染防治措施。项目应采用低噪音设备，并采取有效的降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即昼间≤65 dB(A)，夜间≤55dB(A)。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目生活垃圾委托环卫部门统一清运；废包装材料、废原料桶相关厂家进行资源回收利用；废机油及含油抹布、漆渣、喷淋废水、废活性炭、喷枪清洗废水委托有资质的单位处理处置。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

阳江市生态环境局阳春分局

2020年10月28日