阳环（春）建审〔2021〕15号

阳江市生态环境局阳春分局关于阳春市鑫河弯板

加工厂建设项目环境影响报告表的批复

阳春市鑫河弯板加工厂：

你单位报批的《阳春市鑫河弯板加工厂建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，批复如下：

一、项目位于阳春市马水镇旧圩（原阳春市马水炮竹厂东北侧厂房内），中心地理坐标为东经 111 度41 分 34.976 秒，北纬 22 度07分 08.044 秒。项目总投资25万元，其中环保投资3万元。项目占地面积805平方米，建筑面积869.5平方米。项目设有成品车间、压板车间、过胶区、排板区等木材产业链作业区域及相关配套设施，年产胶合板1.5万立方米。项目劳动定员12人，厂区内不设宿舍和食堂，每天1班制，每班工作8小时，年工作时间为300天。

二、根据阳江市环境技术中心出具的《关于阳春市鑫河弯板加工厂建设项目环境影响报告表评估意见的函》（阳环技〔2021〕44号）认为，项目拟采取相应的治理措施，对废水、废气、噪声进行治理，做到废水、废气、噪声达标排放，并对固体废物进行妥善处理。只要建设单位严格遵守并认真执行各项环境保护法律法规，加强环境管理，落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，项目建设对环境的影响可以控制在允许范围内，从环境影响的角度看，项目建设可行。经我分局建设项目环评审批小组会议研究决定，原则通过对《报告表》的审查。你单位应按照《报告表》内容组织实施。项目建设和运营中还应重点做好以下工作:

（一）严格落实大气污染防治措施。项目切边和打磨工序产生的粉尘收集至布袋除尘器处理后经15m排气筒（G2）排放，有组织排放粉尘须符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准；涂胶和热压工序产生的VOCs经二级活性炭吸附装置处理后经15m排气筒（G1）排放，有组织排放VOCs须符合《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）第Ⅱ时段排放限值；生物质锅炉尾气经内置烟道收集后采用碱液喷淋装置处理后通过15m排气筒（G3）排放，生物质锅炉尾气排放须符合广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）中新建燃生物质锅炉大气污染物排放浓度限值；无组织排放粉尘须符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值，无组织有机废气排放须满足广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）无组织排放监控点浓度限值。

项目VOCs、SO2、NOx排放量应分别控制在0.023t/a、0.008t/a、0.0882t/a以内。

（二）严格落实水污染防治措施。项目须按照“雨污分流、循环用水”的原则设置给排水系统。项目锅炉喷淋除尘用水沉淀后循环利用，不外排；项目产生的生活污水经化粪池处理须达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后通过市政污水管网排入阳春市马水镇生活污水处理厂深度处理。

（三）严格落实噪声污染防治措施。项目应对噪声源采取适当降噪、墙体隔音、减振、吸声、消音等治理措施，确保项目边界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间≤60 dB(A)，夜间≤50dB(A)。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目产生的生活垃圾统一收集后，交由环卫部门处理；边角料、木屑粉尘外售给生物质燃料公司；锅炉灰渣作为肥料出售；废布袋收集后委托废品回收公司处理；废机油、废活性炭、废含油抹布收集后定期委托有资质的单位处理。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

七、建设单位应根据《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）等相关法律法规要求，取得排污许可证。

阳江市生态环境局阳春分局

2021年4月25日