阳环（春）建审〔2021〕20号

阳江市生态环境局阳春分局关于张驰机械（广东）有限公司年产1000台机械设备项目

环境影响报告表的批复

张驰机械（广东）有限公司：

你单位报批的《张驰机械（广东）有限公司年产1000台机械设备项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，批复如下：

- 张驰机械（广东）有限公司年产1000台机械设备项目（以下简称项目）位于阳春市春城街道园益路85号A栋2分之一厂房，中心地理坐标为东经111度45分0.555秒，北纬22度  09 分1.990秒。项目总投资200万元，其中环保投资20万元。项目占地面积3350m2，建筑面积3350m2，其中1栋1层生产车间建筑面积3250m2，主要设置CNC加工中心、安装区、喷漆房、仓库、物料存放区、成品存放区等，宿舍建筑面积100m2，项目主要从事通用设备制造，年产机械设备1000台。

本项目劳动定员20人，其中10人在厂内住宿，不设食堂。采用一班制，每班工作8小时，年生产330天。

二、根据阳江市环境技术中心出具的《关于张驰机械（广东）有限公司年产1000台机械设备项目环境影响报告表评估意见的函》（阳环技〔2021〕64号）认为，该项目符合阳春市产业转移工业园规划环评和生态环境准入清单要求，项目拟采取相应的治理措施，对废水、废气、噪声进行治理，做到废水、废气、噪声达标排放，并对固体废物进行妥善处理。只要建设单位严格遵守并认真执行各项环境保护法律法规，加强环境管理，落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，项目建设对环境的影响可以控制在允许范围内，从环境影响的角度看，项目建设可行。经我分局建设项目环评审批小组会议研究决定，原则通过对《报告表》的审查。你单位应按照《报告表》内容组织实施。项目建设和运营中还应重点做好以下工作:

（一）严格落实大气污染防治措施。项目产生的喷漆废气经“水帘柜+水喷淋塔+除雾器+二级活性炭吸附”装置处理达标后通过15m高排气筒高空排放，颗粒物须达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准限值要求，VOCs须满足广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）II 时段标准限值要求。无组织颗粒物排放浓度须满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值要求，无组织VOCs排放浓度须满足广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）无组织排放监控点浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值要求。

项目VOCs排放量应控制为0.187t/a（其有组织排放量为0.123t/a，无组织排放量为0.064t/a）。

- 严格落实水污染防治措施。项目须按照“雨污分流、循环用水”的原则设置给排水系统。项目产生的生活污水经三级化粪池预处理后排入阳春产业转移工业园污水管网，进入阳春产业转移工业园污水处理厂集中处理，外排的生活污水须达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准；水帘柜更换的废水经收集后交由有废水处理能力的公司处理，不外排；喷淋塔更换的废水经收集后交由有废水处理能力的公司处理，不外排。

- （三）严格落实噪声污染防治措施。项目应对噪声源采取适当降噪、墙体隔音、减振、吸声、消音等治理措施，确保厂界符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，即昼间≤65 dB(A)，夜间≤55dB(A)。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目生产过程中产生的一般工业固废主要是废金属边角料和不合格品，废金属边角料收集后外售资源回收公司回收利用，钢材不合格品收集后外售资源回收公司回收利用，铸件不合格品收集后交由供应商回收利用；生活垃圾统一收集后，交由环卫部门处理；危险废物废活性炭、漆渣、废润滑油、废原料桶、废含油抹布和手套、废切削液收集后委托有资质的单位处理。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

七、建设单位应根据《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）等相关法律法规要求，完成排污许可相关手续。

阳江市生态环境局阳春分局

2021年6月28日