阳环（春）建审〔2021〕23号

阳江市生态环境局关于阳春市新吉生活垃圾

压缩中转站及配套设施建设项目

环境影响报告表的批复

阳春市城市管理和综合执法局：

你单位报批的《阳春市新吉生活垃圾压缩中转站及配套设施建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，批复如下：

- 项目位于阳春市产业转移工业园新吉大道南面，中心地理坐标为东经111度45分37.426秒，北纬22度8分21.078秒，总投资3299.69万元，其中环保投资272万元。项目总用地面积15737.108m2，建筑总面积3669.6m2，建设2条处理能力均为200t/d的压缩转运生产线。项目主要建设内容包括一栋建筑面积为3403.2m2的二层垃圾压缩中转站站房，安装2条处理能力为200t/d的压缩转运生产线设备；一栋建筑面积为250m2的一层办公楼以及保安亭、停车场、排水、道路广场、照明、绿化、围墙等配套工程。本项目劳动定员11人，站区内设有宿舍和食堂，年工作时间为365天，每日一班制，每天工作8小时，夜间不作业。

- 二、根据阳江市环境技术中心出具的《关于阳春市新吉生活垃圾压缩中转站及配套设施建设项目环境影响报告表评估意见的函》（阳环技〔2021〕71号）认为，项目符合阳江市“三线一单”的生态环境分区管控要求，项目拟采取相应的治理措施，对废水、废气、噪声进行治理，做到废水、废气、噪声达标排放，并对固体废物进行妥善处理。只要建设单位严格遵守并认真执行各项环境保护法律法规，加强环境管理，落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，项目建设对环境的影响可以控制在允许范围内，从环境影响的角度看，项目建设可行。经阳江市生态环境局阳春分局建设项目环评审批小组会议研究决定，原则通过对《报告表》的审查。你单位应按照《报告表》内容组织实施。项目建设和运营中还应重点做好以下工作:

- （一）严格落实大气污染防治措施。项目垃圾中转站恶臭及卸料粉尘经收集后经抽风除尘除臭系统处理后，颗粒物排放浓度须达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2第二时段的二级标准；NH3、H2S排放浓度须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的二级标准；未收集的垃圾中转站恶臭及卸料粉尘经“离子氧送风系统+喷淋降尘除臭系统”处理，且通过异味隔离装置阻隔异味外溢后，无组织排放浓度须执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）无组织排放监控点浓度限值；食堂产生的油烟收集后经油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）小型标准限值后通过烟道引至所在建筑物楼顶排放；污水处理站恶臭通过池体加盖，同时在污水处理站周围设置绿化隔离带，无组织排放须执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1的二级（新扩改建）厂界标准值；备用发电机尾气须达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准要求。

- 严格落实水污染防治措施。项目须按照“雨污分流、循环用水”的原则设置给排水系统。项目产生的生活污水经化粪池预处理后排入市政管网进入阳春产业转移工业园污水处理厂深度处理，外排生活污水须达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准；生产废水经厂区污水管网收集后进入厂区内的污水处理站进行处理后排入市政管网进入阳春市产业转移工业园污水处理厂进行处理，外排生产废水中的总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅须执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26－2001）表1和《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）表2的较严值，其他污染物须执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26－2001）第二类污染物最高允许排放浓度第二时段三级标准。

- （三）严格落实噪声污染防治措施。项目应对噪声源采取适当降噪、墙体隔音、减振、吸声、消音等治理措施，对高噪声设备加装减振、隔声装置，确保厂界符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，即昼间≤60 dB(A)，夜间≤50dB(A)。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目产生的生活垃圾经收集后和污水处理设施产生的污泥，直接进入本项目的垃圾压缩站一并与城市生活垃圾进行压缩，运往阳春市灵山垃圾填埋场处理；设备日常维护中产生的废含油抹布、定期更换产生的废活性炭及废填料、水处理产生的废膜收集后，暂存于危废间定期委托有资质的危废处理单位处置。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

七、建设单位应根据《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）等相关法律法规要求，完

成排污许可相关手续。

阳江市生态环境局

2021年8月12日