阳环（春）建审〔2021〕24号

阳江市生态环境局关于阳春市殡仪馆项目

环境影响报告表的批复

阳春市殡仪馆：

你单位报批的《阳春市殡仪馆项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，批复如下：

- 项目位于阳春市马水镇龙田雷公岭，中心地理坐标为东经111 度38分31.145秒，北纬22度7分41.272秒，总投资3845万元，其中环保投资200万元。项目占地面积为137934m2，建筑面积为5308m2，主要包括：防腐室、墓园服务区、生态墓园、树葬区、火化车间、悼念堂、守灵厅、业务室、拜祭区、骨灰楼、修车场及车库、仓库、职工饭堂、一座仓库、办公楼、仓库后勤人员休息室、杂物间、值班室、停车场道路、公厕等。项目年火化5500具遗体。项目员工71人，均在厂内就餐，约10人在厂区内住宿，年工作日365天，每天一班，每班8小时。

- 二、根据《报告表》的评价结论，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境保护角度可行。经阳江市生态环境局阳春分局建设项目环评审批小组会议研究决定，原则通过对《报告表》的审查。你单位应按照《报告表》内容组织实施。项目建设和运营中还应重点做好以下工作:

- （一）严格落实大气污染防治措施。项目产生的火化机尾气经风冷式全干法尾气处理设备处理后通过15m高排气筒（FQ-01至FQ-05）排放，各污染物排放浓度须执行《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）中表2排放限值要求；备用柴油发电机尾气经碱水喷淋后通过15m高排气筒（6#）排放，尾气污染物排放须执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段标准值；污水处理站恶臭气体无组织排放须执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表1恶臭污染物厂界标准值二级标准（新扩改建）；食堂油烟经集气罩收集后引至油烟净化器处理须达到《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）小型规模标准后通过15m高排气筒（FQ-07）排放。

本项目SO2、NOx排放量应分别控制在0.1402t/a、1.437t/a以内。

- 严格落实水污染防治措施。项目须按照“雨污分流、循环用水”的原则设置给排水系统。项目产生的综合废水经三级化粪池+隔油池+一体化污水处理设施处理后须达到《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）表1中标准限值后回用于项目的生态墓园、树葬区、绿化的灌溉，不外排。

- （三）严格落实噪声污染防治措施。项目应对噪声源采取适当降噪、墙体隔音、减振、吸声、消音等治理措施，对高噪声设备加装减振、隔声装置，确保厂界符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，即昼间≤60 dB(A)，夜间≤50dB(A)。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目产生的生活垃圾和祭祀垃圾委托环卫部门统一清运处理，火化骨灰满三年无人认领由殡仪馆集中收集定期运往当地垃圾填埋场深埋；餐厨垃圾、废油脂交专业回收单位处置；危险废物包括废活性炭、自建污水处理站污泥、废旧电池、废润滑油（含废机油）、含油抹布分类收集至危险废物暂存间后委托有相应危险废物处理资质单位进行处置。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

七、建设单位应根据《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）等相关法律法规要求，完成排污许可相关手续。

阳江市生态环境局

2021年8月12日