阳环（春）建审〔2021〕27号

阳江市生态环境局关于阳春市瑞和生物科技有限

公司高蛋白生物转化项目环境影响报告表的批复

阳春市瑞和生物科技有限公司：

你单位报批的《阳春市瑞和生物科技有限公司高蛋白生物转化项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，批复如下：

- 项目选址于阳春市潭水镇尧垌村，中心地理坐标东经111度34分43.779秒，北纬22度4分20.031 秒，总投资3000万元，其中环保投资40万元。项目占地面积约80000m2，建筑面积约5980m2，拟作为项目附近养猪场的配套项目，采用粪便经发酵后用于养殖蛋白昆虫，再利用蛋白昆虫生产高蛋白饲料，利用粪渣生产微生物有机肥，预计年产水产饲料720吨，有机肥1000吨。项目劳动定员30人，5人在厂内住宿，其余均不在项目内住宿年工作约300天，每天工作一班，每班工作8小时。

- 二、根据《报告表》的评价结论，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境保护角度可行。经阳江市生态环境局阳春分局建设项目环评审批小组会议研究决定，原则通过对《报告表》的审查。你单位应按照《报告表》内容组织实施。项目建设和运营中还应重点做好以下工作:

（一）严格落实大气污染防治措施。项目发酵区恶臭经密闭收集后采用“低温等离子+活性炭吸附器”处理后须执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2规定限值经15m排气筒排放；养殖区通过添加除臭剂及得液，厂界喷洒除臭液的措施，厂界恶臭须执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新扩改建二级标准；饲料混合过程产生粉尘经布袋除尘器处理后，粉尘排放须执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放限值;厨房油烟采用静电油烟净化器处理后引至楼顶排放，油烟排放须执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型标准。

- 严格落实水污染防治措施。项目须按照“雨污分流、循环用水”的原则设置给排水系统。项目产生的生活污水经隔油隔渣和三级化粪池处理后同洗车废水汇合后再经一体化污水处理设施达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准后用于厂区种植区灌溉。

- （三）严格落实噪声污染防治措施。项目应对噪声源采取适当降噪、墙体隔音、减振、吸声、消音等治理措施，对高噪声设备加装减振、隔声装置，确保厂界符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目生产过程中产生的废包装袋等一般固废外售给资源回收公司处理；废机油、含油抹布及手套、废活性炭等危险废物委托具有相应资质的危废公司处理；生活垃圾委托环卫部门处理。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

七、建设单位应根据《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）等相关法律法规要求，完成排污许可相关手续。

阳江市生态环境局

2021年8月27日