阳环（春）建审〔2021〕30号

阳江市生态环境局关于阳春市和发实业有限公司智能数控设备生产项目环境影响报告表的批复

阳春市和发实业有限公司：

你单位报批的《智能数控设备生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，批复如下：

- 项目位于阳春市春城街道阳春产业转移工业园D6-2地块建设，中心地理坐标为北纬22度08分5.640秒，东经111度44分29.790秒。项目总投资12000万元，其中环保投资395万元。本项目总占地面积为15222.51平方米，总建筑面积为12927.4平方米，拟建设2栋厂房，分别为1栋1层的生产厂房和1栋3层的办公楼。项目年产金属制品5000吨，包含机床套件或零部件1500套，激光、自动化设备2400套。本项目共设员工100人，均不在厂区食宿，实行两班制，每天每班工作8小时，年运行约312天。

- 二、根据阳江市环境技术中心出具的《关于阳春市和发实业有限公司智能数控设备生产项目环境影响报告表评估意见的函》（阳环技〔2021〕82号）认为，项目符合阳江市“三线一单”的分区管控要求，符合阳春市产业转移工业园规划环评和生态环境准入清单要求，项目拟采取相应的治理措施，对废水、废气、噪声进行治理，做到废水、废气、噪声达标排放，并对固体废物进行妥善处理。只要建设单位严格遵守并认真执行各项环境保护法律法规，加强环境管理，落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，项目建设对环境的影响可以控制在允许范围内，从环境影响的角度看，项目建设可行。经阳江市生态环境局阳春分局建设项目环评审批小组会议研究决定，原则通过对《报告表》的审查。你单位应按照《报告表》内容组织实施。项目建设和运营中还应重点做好以下工作:

（一）严格落实大气污染防治措施。项目产生的喷漆、晾干废气经“喷淋洗涤+过滤棉+二级活性炭吸附”装置处理达标后通过15m高的1#排气筒高空排放，颗粒物排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准限值要求，VOCs、二甲苯排放执行广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）表1“排气筒VOCs排放限值”第Ⅱ时段标准；机加工废气、焊接烟尘通过集气罩收集并通过滤筒除尘后，于15m高的2#排气筒排放，颗粒物排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准；本项目厂界无组织排放颗粒物执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值，厂界无组织排放二甲苯、VOCs执行广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）无组织排放监控点浓度限值，厂内VOCs执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1特别排放限值。

本项目VOCs排放量应控制在0.283t/a以内（有组织0.224t/a、无组织0.059t/a）

- 严格落实水污染防治措施。项目须按照“雨污分流、循环用水”的原则设置给排水系统。项目产生的生活污水经三级化粪池预处理后排入阳春产业转移工业园污水管网，进入阳春产业转移工业园污水处理厂集中处理，外排废水须达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准；水帘柜更换的废水经收集后作为危废委托有资质单位处置，不外排；喷淋塔更换的废水经收集后作为危废委托有资质单位处置，不外排。

- （三）严格落实噪声污染防治措施。项目应对噪声源采取适当降噪、墙体隔音、减振、吸声、消音等治理措施，对高噪声设备加装减振、隔声装置，确保厂界符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目生产过程中产生的金属屑、不合格件、废滤筒、灰渣，由专业物资单位回收处置；生活垃圾统一收集后，交由环卫部门处理；危险废物为漆渣、废油漆桶、废过滤棉、废活性炭、废润滑油、废含油抹布和手套、喷淋塔和水帘柜更换废水收集后委托有资质的单位处理。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

七、建设单位应根据《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）等相关法律法规要求，完成排污许可相关手续。

阳江市生态环境局

2021年10月11日