阳环（春）建审〔2021〕31号

阳江市生态环境局关于广东凌霄泵业股份有限公司泳池泵、耐腐蚀泵建设项目环境影响

报告表的批复

广东凌霄泵业股份有限公司：

你单位报批的《广东凌霄泵业股份有限公司泳池泵、耐腐蚀泵建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，批复如下：

- 广东凌霄泵业股份有限公司成立于1977年，位于广东省阳春市春城镇春江大道117号，公司产品主要有塑料卫浴泵、不锈钢离心泵、通用离心泵(包括潜水泵、清水泵)等民用水泵系列。现有项目总占地面积27928.95m2，总建筑面积41723m2。现有项目年产潜水泵70万台、清水泵30万台、各种规格电泵250万台。

- 建设单位拟在现有厂区北侧空地处建设“广东凌霄泵业股份有限公司泳池泵、耐腐蚀泵建设项目”，拟分两期建设，1期工程占地面积1061.22m2，总建筑面积4914.87m2，拟在厂区北侧空地处新建一栋5层生产厂房，其中地下1层，地上4层。2期工程占地面积5812.5m2，2期工程拟拆除现有20#车间，并对1期建设的厂房进行扩建，扩建部分同样为5层生产厂房，其中地下1层，地上4层。扩建项目主要生产泳池泵和耐腐蚀泵，预计年产泳池泵160万台、耐腐蚀泵60万台、通用泵30万台。扩建项目完成后，总体项目预计年产泳池泵160万台、耐腐蚀泵60万台、潜水泵70万台、清水泵30万台、各种规格电泵280万台。

- 现有项目有员工586人，本次扩建项目新增员工60人，均不在厂内食宿。项目实行2班制，每班工作8小时，每天工作16小时，年工作300天。项目总投资15000万元，其中环保投资172.5万元。

- 二、根据阳江市环境技术中心出具的《关于广东凌霄泵业股份有限公司泳池泵、耐腐蚀泵建设项目环境影响报告表评估意见的函》（阳环技〔2021〕83号）认为，该项目符合阳江市“三线一单”的分区管控要求，项目拟采取相应的治理措施，对废水、废气、噪声进行治理，做到废水、废气、噪声达标排放，并对固体废物进行妥善处理。只要建设单位严格遵守并认真执行各项环境保护法律法规，加强环境管理，落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，项目建设对环境的影响可以控制在允许范围内，从环境影响的角度看，项目建设可行。经阳江市生态环境局阳春分局建设项目环评审批小组会议研究决定，原则通过对《报告表》的审查。你单位应按照《报告表》内容组织实施。项目建设和运营中还应重点做好以下工作:

- （一）严格落实大气污染防治措施。项目产生的喷漆、晾干废气收集后经“漆雾滤纸+水喷淋+活性炭吸附+脱附催化燃烧”装置处理达标后通过15m高1#排气筒排放，颗粒物排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准限值要求，VOCs、二甲苯排放执行广东省地方标准《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB44/816-2010）Ⅱ时段标准要求；浸漆、烘干废气收集后经“水喷淋+UV光解+活性炭吸附”装置进行处理达标后通过15m高2#排气筒排放；VOCs排放执行广东省地方标准《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB44/816-2010）Ⅱ时段标准要求；机加工粉尘排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段颗粒物无组织排放监控浓度限值要求；本项目厂界无组织排放颗粒物执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值，厂界无组织排放二甲苯、VOCs执行广东省地方标准《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB44/816-2010）无组织排放监控点VOCs浓度限值，厂内VOCs执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1特别排放限值。

现有项目VOCs已申请总量为6.480t/a，以新带老削减量为2.651t/a，扩建项目建成投产后总体项目VOCs排放量应控制在6.469t/a以内（有组织4.949t/a、无组织1.520t/a）

- 严格落实水污染防治措施。项目须按照“雨污分流、循环用水”的原则设置给排水系统。项目产生的水泵试压废水和生活污水经三级化粪池预处理后排入市政污水管网，进入阳春市城区污水处理厂处理，外排废水须达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准；喷淋废水经自建废水处理设施处理后回用为废气处理设施喷淋用水，不外排。

- （三）严格落实噪声污染防治措施。项目应对噪声源采取适当降噪、墙体隔音、减振、吸声、消音等治理措施，对高噪声设备加装减振、隔声装置，确保东、南、北面厂界符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)；西面厂界靠近春江大道处执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准，即昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)；西面厂界靠近居民楼、学校处执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，各敏感点噪声执行《声功能质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目生产过程中产生的一般工业固废主要是边角料、次品、废包装材料经收集后交由物资回收公司处理；生活垃圾统一收集后，交由环卫部门处理；危险废物为废油漆桶、含油废抹布和废手套、漆渣、含漆废物、污泥、废活性炭、废机油收集后委托有资质的单位处理。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

七、建设单位应根据《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）等相关法律法规要求，完成排污许可相关手续。

阳江市生态环境局

2021年10月12日