阳环（春）建审〔2022〕3号

阳江市生态环境局关于阳春创能年产25000套精密机械设备配件及4000套数控机床生产项目

环境影响报告表的批复

阳春市创能精密机械有限公司：

你单位报批的《阳春创能年产25000套精密机械设备配件及4000套数控机床生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，批复如下：

- 项目位于阳江市阳春市春城街道阳春产业转移工业园C8-6地块，地理中心坐标为111度44分6.667秒，22度9分0.705 秒。项目占地面积42254.37m2，建筑面积59246.19m2。项目总投资40000万元，其中环保投资100万元。项目主要从事制造、加工精密机械配件、数控机床等，预计年产 25000 套精密机械设备配及 4000套数控机床。项目共有员工200人，采用1班制，每班工作8h，年工作时间300天。

- 二、根据阳江市环境技术中心出具的《关于阳春创能年产25000套精密机械设备配件及4000套数控机床生产项目环境影响报告表评估意见的函》（阳环技〔2022〕10号）认为，项目符合阳江市“三线一单”的分区管控要求，项目拟采取相应的治理措施，对废水、废气、噪声进行治理，做到废水、废气、噪声达标排放，并对固体废物进行妥善处理。只要建设单位严格遵守并认真执行各项环境保护法律法规，加强环境管理，落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，项目建设对环境的影响可以控制在允许范围内，从环境影响的角度看，项目建设可行。经阳江市生态环境局阳春分局建设项目环评审批小组会议研究决定，原则通过对《报告表》的审查。你单位应按照《报告表》内容组织实施。项目建设和运营中还应重点做好以下工作:

（一）严格落实大气污染防治措施。项目产生的喷漆废气经“水喷淋塔+除雾器+二级活性炭吸附”装置处理达标后通过15m高排气筒（DA001）排放，颗粒物执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准限值要求，VOCs执行广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）II 时段标准限值要求；喷粉粉尘通过喷粉设备自带滤芯过滤装置处理后与烘干废气经“干式过滤器+二级活性炭装置”处理后通过15m高排气筒（DA002）排放，颗粒物执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准限值要求，VOCs执行广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）II 时段标准限值要求；天然气燃烧废气通过15m高排气筒（DA003）排放，SO2、NOX、颗粒物排放执行广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）中新建锅炉大气污染物排放浓度限值中的燃气锅炉污染物排放标准；补灰废气（以苯乙烯表征）经“UV光解+二级活性炭吸附”装置处理达标后通过15m高排气筒（DA001）排放，执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中（新扩改建）二级排放标准；食堂油烟废气经静电油烟机处理后经排气筒（DA004）引至楼顶排放，油烟废气排放浓度执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型标准浓度限值；焊接、机加工、打磨粉尘排放浓度执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值；厂界无组织颗粒物排放浓度执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值、喷漆、喷粉烘干无组织VOCs排放浓度执行广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）无组织排放监控点浓度限值；厂区内挥发性有机物无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值要求；厂界无组织排放苯乙烯执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中（新扩改建）二级排放标准。

本项目VOCs排放量应控制在0.297t/a以内（其中有组织排放量0.219t/a，无组织排放量0.078t/a）

（二）严格落实水污染防治措施。项目须按照“雨污分流、循环用水”的原则设置给排水系统。项目产生的厨房含油废水经隔油池处理、生活污水经三级化粪池处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后经园区污水管网排入阳春市产业转移工业园（新吉园区）污水处理厂处理，喷淋塔更换的废水经收集后作为危险废物委托有资质单位处置，不外排；清洗废水经处理后循环使用，定期更换的清洗废水经收集后委托有资质的单位处置，不外排。

（三）严格落实噪声污染防治措施。项目应对噪声源采取适当降噪、墙体隔音、减振、吸声、消音等治理措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目生产过程中产生的一般工业固废主要是废金属边角料、废包装材料、不合格品和污水处理饱和活性炭，其中废金属边角料和废包装材料收集后外售资源回收公司回收利用；不合格品收集后委托供应商回收利用；污水处理饱和活性炭收集后委托有能力的单位处理。危险废物为废原料桶、废气处理饱和活性炭、漆渣、废机油、废含油抹布和手套、废切削液、喷淋塔更换废水、清洗更换废水、污泥、清洗沉渣和废UV灯管，收集后委托有资质的单位处理。生活垃圾收集后委托环卫部门处理。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

七、建设单位应根据《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）等相关法律法规要求，完成排污许可相关手续。

阳江市生态环境局

2022年6月9日