阳环（春）建审〔2023〕1号

阳江市生态环境局关于阳春市弘宇再生资源有限

公司报废机动车拆解项目环境影响

报告表的批复

阳春市弘宇再生资源有限公司：

你单位报批的《阳春市弘宇再生资源有限公司报废机动车拆解项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料，收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，批复如下：

一、阳春市弘宇再生资源有限公司报废机动车拆解项目（以下简称“项目”）位于阳江市阳春市合水镇潭震村委会银坎岗，中心地理坐标为111度50分52.809秒，22度16分36.569秒。项目总占地面积13370.6m2，其中建筑面积8664.26m2，报废机动车在厂内露天堆放（其中事故车辆和漏油的须室内存放，优先拆解），堆放场面积为3991.99平方米，其中车辆停放1区面积为981.41平方米，车辆停放2区面积为1771.58平方米，临时车辆停放3区面积为750.9平方米，临时车辆停放4区面积为488.10平方米。项目总投资500万元，环保投资150万元。项目预计年拆解报废小型燃油汽车8000辆、报废中大型燃油客车2500辆、报废中型燃油货车1500辆、报废小型新能源电动汽车6000辆、报废中大型新能源电动客车2000辆和报废摩托车20000辆。项目劳动定员20人，皆在厂区内食宿，实行一天一班制，每班工作8小时，年工作303天。

- 二、根据阳江市环境技术中心出具的《关于阳春市弘宇再生资源有限公司报废机动车拆解项目环境影响报告表评估意见的函》（阳环技〔2023〕2号）认为，项目拟采取相应的治理措施，对废水、废气、噪声进行治理，做到废水、废气、噪声达标排放，并对固体废物进行妥善处理。只要建设单位严格遵守并认真执行各项环境保护法律法规，加强环境管理，落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，项目建设对环境的影响可以控制在允许范围内，从环境影响的角度看，项目建设可行。经阳江市生态环境局阳春分局局务会集体研究决定，原则上通过对《报告表》的审查。你单位应按照《报告表》内容组织实施。项目建设和运营中还应重点做好以下工作:

（一）严格落实大气污染防治措施。项目预处理工序产生的有机废气（以非甲烷总烃计）经收集后采用活性炭吸附装置进行处理后通过15米高排气筒（DA001）排放，非甲烷总烃执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值，厂内无组织监控点执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3无组织排放特别排放限值要求。剪切粉尘通过加强车间通风无组织排放，颗粒物浓度执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放浓度限值。物料堆放点产生的臭气通过加强车间通风无组织排放，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界标准值中二级新扩改建标准限值；厨房油烟经过家用式除油烟机处理后通过6m高排气筒（DA002）排放，排放浓度执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模排放浓度限值。项目厂界无组织颗粒物浓度执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。

本项目VOCs（以非甲烷总烃表征）排放量应控制在0.2860t/a以内（其中有组织排放0.1465t/a，无组织排放0.1395t/a）。

- 严格落实水污染防治措施。项目须按照“雨污分流、循环用水”的原则设置给排水系统。项目生产车间地面冲洗废水经收集渠收集至集水池，经一体化污水设施处理后暂存于出水蓄水池，不定期回用于厂内绿化和车间地面清洗；初期雨水经收集后依托初期雨水池储存，经一体化污水设施处理后暂存于出水蓄水池，不定期回用于厂内绿化和车间地面清洗；生活污水经三级化粪池和一体化污水处理设施处理后暂存于出水蓄水池，不定期回用于厂内绿化和车间地面清洗。污水处理设施出水执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB_T18920-2020）表1中“城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工”水质要求。

- （三）严格落实噪声污染防治措施。项目应采用低噪音设备，并采取有效的降噪措施，确保项目边界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准（即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)）。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目产生的生活垃圾收集后委托环卫部门统一清运；一般固体废物其他不可利用物和污水处理站污泥交由有相应处理资质的一般工业固体废物处理公司处理；危险废物废空调制冷剂、废铅蓄电池、废尾气净化催化剂、旧油、废线路板、废含汞部件、废防冻冷却液、废含油抹布及手套、废油、废液压油、废活性炭、废机动车制动器衬片分类收集后暂存于危险废物间内，定期交由危险废物处理处置资质的单位处置。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

七、建设单位应根据《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）等相关法律法规要求，完成排污许可相关手续。

阳江市生态环境局

2023年3月15日