阳环（春）建审〔2023〕6号

阳江市生态环境局关于阳春市晟泽机械扩建项目

环境影响报告表的批复

阳春市晟泽机械金属有限公司：

你单位报批的《阳春市晟泽机械扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料，收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，批复如下：

一、项目位于阳春市春城街道阳春产业转移工业园D7-1地块，中心地理位置为东经111度44分21.264秒，北纬22度07 分58.278秒。项目总投资约10500万元，其中环保投资525万元。项目扩建前占地面积为46675m2，新增建设用地23333.28m2，扩建后总占地面积为70008.28m2，总建筑面积82205.29m2（原有建筑物面积63865.96m2，新增建筑面积18339.33m2），包括1栋研发楼、1栋车间一、1栋车间二、1栋车间三、1栋原料仓库、1栋生产车间、1栋一般固废暂存间、危废暂存间、消防水池及泵房等。扩建前项目年产灰铁铸件15000t、球铁铸件5000t、机械零件（加工）6000t、焊接机架3000t，扩建后全厂年产灰铁铸件15000t、球铁铸件5000t、机械零件（加工）6000t、焊接机架3000t、铸件45000t（其中铸件需喷漆的约有10000吨）。原项目劳动定员250人，厂区设宿舍和饭堂，其中200人在厂内食宿，扩建项目增加员工140人，食宿人员增加100人，因此扩建后员工人数为390人，其中食宿人员为300人，厂区设有宿舍和饭堂。年工作制度不变，年工作300天，一日三班，每班8小时制。

- 二、根据阳江市生态环境技术中心出具的《关于阳春市晟泽机械扩建项目环境影响报告表评估意见的函》（阳环技〔2023〕27号）认为，项目符合阳江市“三线一单”的分区管控要求，符合阳春市产业转移工业园规划环评和生态环境准入清单要求，项目拟采取相应的治理措施，对废水、废气、噪声进行治理，做到废水、废气、噪声达标排放，并对固体废物进行妥善处理。只要建设单位严格遵守并认真执行各项环境保护法律法规，加强环境管理，落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，项目建设对环境的影响可以控制在允许范围内，从环境影响的角度看，项目建设可行。经阳江市生态环境局阳春分局局务会集体研究决定，原则上通过对《报告表》的审查。你单位应按照《报告表》内容组织实施。项目建设和运营中还应重点做好以下工作:

（一）严格落实大气污染防治措施。项目生产过程中产生的砂处理废气经布袋除尘器处理达标后通过15m高排气筒（DA001和DA002）排放，颗粒物执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1大气污染物排放限值；熔炼废气经布袋除尘器处理达标后通过15m高排气筒（DA004）排放，颗粒物执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1大气污染物排放限值；抛丸废气经布袋除尘器处理达标后通过15m高排气筒（DA005和DA006）排放，颗粒物执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1大气污染物排放限值；喷漆及晾干废气收集后经“水帘柜+除雾器+两级活性炭吸附装置”处理后通过15m高排气筒（DA007）排放，VOCs和颗粒物排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1大气污染物排放限值；浇注工序产生的有机废气经布袋除尘+两级蜂窝状活性炭吸附处理达标后，通过15m高排气筒（DA003）排放，颗粒物执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1大气污染物排放限值，非甲烷总烃执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值；涂料调配、涮涂废气经三级蜂窝状活性炭吸附处理达标后通过15m高排气筒（DA008）排放，非甲烷总烃执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值；打磨粉尘经自然沉降和加强通风后在车间内无组织排放，颗粒物排放浓度执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段颗粒物无组织排放标准要求；食堂油烟废气经原有静电油烟净化器处理后通过原有烟道引至楼顶排放，油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2饮食业单位的小型规模油烟最高允许排放浓度要求；厂界无组织颗粒物和非甲烷总烃排放浓度限值执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值，厂区内无组织颗粒物和非甲烷总烃排放浓度限值执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表A.1厂区内颗粒物、VOCs无组织排放限值。

本项目VOCs（以非甲烷总烃表征）排放量应控制在0.26521t/a以内（其中有组织排放量为0.13661t/a，无组织排放量为0.1286t/a）。扩建后全厂VOCs排放量为0.78123t/a。

- 严格落实水污染防治措施。项目须按照“雨污分流、循环用水”的原则设置给排水系统。项目产生的厨房含油废水依托原有隔油池处理、生活污水依托原有三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，排至阳春市产业转移工业园污水处理厂集中处理。冷却循环水排入冷却塔将水温降至室温后回用，不外排。

- 严格落实噪声污染防治措施。项目应对噪声源采取适当降噪、墙体隔音、减振、吸声、消音等治理措施，厂界噪声限值执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准，敏感保护目标执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 。

- （四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目生产过程中产生的一般工业固废炉渣和收集的粉尘全部外售作为建筑或者制砖材料；生产回用材料主要为浇注废料，回用生产；废铸造砂收集后定期外售作为建筑材料综合利用；水性漆漆渣、喷枪清洗废水和水帘柜废水交由有处理能力的单位进行处理；水性漆包装桶返还给涂料供应商回收使用。危险废物为废机油、废切削液、含油废抹布及手套、废活性炭、废原料桶、废机油桶收集后交由取得相应危险废物经营许可证的单位处理。生活垃圾交由环卫部门清运，厨余垃圾收集后交专门处理单位处理。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

七、建设单位应根据《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）等相关法律法规要求，完成排污许可相关手续。

阳江市生态环境局

2023年5月12日