阳环（春）建审〔2022〕13号

阳江市生态环境局关于广东信德生物科技集团有限公司扩建项目环境影响报告表的批复

广东信德生物科技集团有限公司：

你单位报批的《广东信德生物科技集团有限公司扩建项目》（以下简称《报告表》）等材料，收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，批复如下：

- 一、广东信德生物科技集团有限公司位于阳春市河西街道莲平北路西侧，中心坐标为东经 111 度 46 分 27.332 秒，北纬22度18分44.349秒，现有项目占地面积约24017.11m2，建筑面积约11753.05m2，年产压片糖果80吨、口服液25万升、代泡茶（代用茶）5吨、中药饮片15吨、消毒洗液5万升。建设单位已在2020年底停止生产中药饮片，今后也不再生产。

- 为了适应市场需求，建设单位拟在现有厂址占地范围内进行扩建，扩建项目占现有占地的5100m2，建筑面积占5700m2，新增压片糖果20吨/年、代用茶10吨/年、口服液10万升/年、消毒洗剂6万升/年、化妆品6吨/年、露酒56万升/年。项目设一台6t/h成型生物质锅炉。项目总投资100万元，其中环保投资50万元。

- 项目现有员工200人，扩建项目新增劳动定员50人，均在厂区内用午餐，不住宿；年工作300天，每天1班，每班8小时。

- 二、根据阳江市环境技术中心出具的《关于广东信德生物科技集团有限公司扩建项目环境影响报告表评估意见的函》（阳环技〔2022〕52号）认为，项目拟采取相应的治理措施，对废水、废气、噪声进行治理，做到废水、废气、噪声达标排放，并对固体废物进行妥善处理。只要建设单位严格遵守并认真执行各项环境保护法律法规，加强环境管理，落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，项目建设对环境的影响可以控制在允许范围内，从环境影响的角度看，项目建设可行。经阳江市生态环境局阳春分局局务会集体研究决定，原则通过对《报告表》的审查。你单位应按照《报告表》内容组织实施。项目建设和运营中还应重点做好以下工作:

（一）严格落实大气污染防治措施。项目化妆品乳化、灌装等工序产生的有机废气（以NMHC表征）和露酒生产过程中酒精挥发产生的乙醇异味（以NMHC表征）以无组织形式排放，排放执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/ 2367-2022）表3厂区内无组织排放限值；打码工序产生的有机废气（VOCs）以无组织形式排放，厂界排放执行广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815- 2010）无组织排放监控浓度限值。车间异味和提升改造的废水处理站恶臭以无组织形式排放，厂界排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界二级新扩改建标准；锅炉燃烧废气采用低氮燃烧+旋风除尘和袋式除尘组合技术处理后经35m排气筒排放，燃烧废气执行广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB 44/765-2019）表2 中“燃生物质成型燃料锅炉”排放浓度限值。

本扩建项目VOCs排放量应控制在0.07366t/a以内（无组织排放），NOx排放量应控制在0.143t/a以内。扩建后全厂VOCs排放量应控制在0.07516t/a以内（为无组织排放），NOx排放量应控制在0.464t/a以内。

（二）严格落实水污染防治措施。项目产生的生产废水经自建提升改造的废水处理站处理后经市政管网排入阳春市城区污水处理厂，生活污水经三级化粪池预处理后经市政管网排入阳春市城区污水处理厂，排入市政废水执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。

（三）严格落实噪声污染防治措施。项目应对噪声源采取适当降噪、墙体隔音、减振、吸声、消音等治理措施，厂界东面邻近莲平北路噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准限值，其余厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目生产过程中产生的一般工业固废主要是废包装材料、废药渣和污泥。其中废包装材料交由资源回收单位回收处理，废药渣和污泥经压滤处理后交由有能力处置单位处理。废油墨罐、废机油和废油桶为危险废物，交由有危废处置资质单位处理。生活垃圾统一收集后，交由环卫部门处理。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

七、建设单位应根据《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）等相关法律法规要求，完成排污许可相关手续。

阳江市生态环境局

2022年11月29日