阳环（春）建审〔2023〕13号

阳江市生态环境局关于广东铁骑重工科技有限公司新建年产2500套精密机械设备项目

环境影响报告表的批复

广东铁骑重工科技有限公司：

你单位报批的《广东铁骑重工科技有限公司新建年产2500套精密机械设备项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料，收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，批复如下：

- 项目位于阳春市产业集聚区马水片区MS-01-02A地块，中心地理坐标为E111°40′11.873″，N22°5′57.665″。项目总投资约50000万元，其中环保投资300万元。项目占地面积为66821.08m2，建筑物面积为43880.68m2，主要建筑物包括1栋综合楼、1栋一车间、1栋二车间、垃圾收集房、门卫室等。项目主要从事精密机械设备生产，年产精密机械设备2500套。

- 项目设员工200人，年工作300天，每天1班，每班工作8小时，厂内设置食堂和宿舍，均位于综合楼。

- 二、根据阳江市生态环境技术中心出具的《关于广东铁骑重工科技有限公司新建年产2500套精密机械设备项目环境影响报告表评估意见的函》（阳环技〔2023〕41号）认为，项目符合阳江市“三线一单”的分区管控要求，项目拟采取相应的治理措施，对废水、废气、噪声进行治理，做到废水、废气、噪声达标排放，并对固体废物进行妥善处理。只要建设单位严格遵守并认真执行各项环境保护法律法规，加强环境管理，落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，项目建设对环境的影响可以控制在允许范围内，从环境影响的角度看，项目建设可行。经阳江市生态环境局阳春分局局务会集体研究决定，原则上通过对《报告表》的审查。你单位应按照《报告表》内容组织实施。项目建设和运营中还应重点做好以下工作:

（一）严格落实大气污染防治措施。项目产生的喷漆、晾干废气经吸风口收集后，经“喷淋洗涤+除雾器+两级活性炭吸附”处理后，通过16m高的1#排气筒排放，VOCs、苯系物（二甲苯）执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表1挥发性有机物排放限值，漆雾（颗粒物）执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物排放标准值；机加工、钣金加工、焊接工序产生的颗粒物经车间通风扩散后无组织排放，颗粒物浓度执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值；喷粉粉尘经配套的滤筒除尘系统收集处理后通过16m高2#排气筒排放，颗粒物排放浓度执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准；固化过程产生的有机废气收集后经“两级活性炭”吸附处理后通过16m高2#排气筒排放，VOCs排放浓度参照执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机化合物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表1挥发性有机物排放限值；酸洗工序产生的酸洗废气经“碱液吸收喷淋塔+除雾器（喷淋塔自带）”进行处理后引至16米高3#排气筒排放，硫酸雾排放浓度执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准；固化炉、面包炉天然气燃烧废气经专用管道引至16m高5#排气筒排放，燃烧废气中颗粒物、NOx、SO2参照执行广东省地方标准《大气污染物排放标准》（DB44/27-2001）第二时段二级标准与《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2二级标准的较严值；油烟收集经高效静电油烟净化器处理达标后通过5米高4#排气筒排放，油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中型规模标准的要求；厂区内VOC无组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表3厂区内VOCs无组织排放限值，厂界无组织颗粒物、硫酸雾执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1新扩改建项目厂界二级标准。

- 本项目VOCs排放量应控制在0.286t/a以内（其中有组织排放量为0.211t/a，无组织排放量为为0.075t/a），氮氧化物排放量为0.374t/a。

- 严格落实水污染防治措施。项目须按照“雨污分流、循环用水”的原则设置给排水系统。项目产生的生活污水经三级化粪池预处理后，近期通过槽车运至阳春市马水镇生活污水处理厂进一步处理，远期通过污水管网排入阳春市产业集聚区马水片区污水处理厂进一步处理，外排生活污水执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。化学前处理废水经废水治理设施处理后回用于化学前处理生产，不外排，回用水水质执行《城市污水再生利用工业用水水质》GB/T 19923-2005)洗涤用水要求；定期更换的水帘柜废水、喷淋塔废水和碱喷淋废水经收集后作为危废委托有资质单位处置，不外排。

- 严格落实噪声污染防治措施。项目应对噪声源采取适当降噪、墙体隔音、减振、吸声、消音等治理措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。

- （四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目生产过程中产生的一般工业固废废金属屑、边角料、喷粉地脚粉分类收集后交由废品回收单位回收利用；生活垃圾统一收集后交由环卫部门清运；危废表面处理废液（含槽渣）、废污泥、漆渣、废活性炭、废油漆桶、废过滤材料、废润滑油、废含油抹布和手套和废反渗透膜收集后委托有资质的单位处理；废包装桶交由供应商回收利用。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

七、建设单位应根据《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）等相关法律法规要求，完成排污许可相关手续。

阳江市生态环境局

2023年7月17日