阳环（春）建审〔2024〕5号

阳江市生态环境局关于智通电气生产项目环境影响

报告表的批复

广东智通电器有限公司：

你单位报批的《智通电气生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料，收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，批复如下：

- 项目位于阳江市阳春市阳春产业转移工业园产业集聚区马水片区 MS-01-05A 地块，项目占地面积约为30083.77m2 ，总建筑面积为27373.15m2，主要建设2栋1层的生产厂房、1栋1层的成品仓库、1栋6层的研发楼以及1栋6层宿舍楼。项目主要从事烤炉生产，设计生产规模为30 万台/年。生产工艺涉及金属机加工、焊接、静电粉末涂料、喷漆涂装、喷油处理、组装等。

- 项目设有员工300人，其中有150人在厂内食宿。年工作天数为300天，每天实行一班8小时工作制。

- 二、根据《报告表》的评价结论，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境影响角度看可行。经阳江市生态环境局阳春分局局务会集体研究决定，原则上通过对《报告表》的审查。你单位应按照《报告表》内容组织实施。项目建设和运营中还应重点做好以下工作:

- （一）严格落实大气污染防治措施。项目机加工过程产生的金属粉尘在车间内经自然沉降后无组织排放；焊接烟尘经焊接工位上方集气罩收集后再引入一套水喷淋塔处理达标后再通过15m排气筒（DA001）排放，颗粒物排放浓度及速率执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准；酸洗工序产生的硫酸雾经密闭车间及集气设施收集后引入碱液喷淋塔进行处理达标后通过15m排气筒（DA002）排放，硫酸雾排放浓度及速率执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准；喷粉粉尘经配套的滤芯除尘系统处理达标后通过15米高排气筒（DA003）排放，颗粒物排放浓度及速率执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准；喷漆线漆雾经采取水帘柜预先除漆雾后汇同固化炉有机废气以及热洁炉废气等汇入两级活性炭吸附装置处理达标后通过15m排气筒（DA004）排放，颗粒物排放浓度及排放速率执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准，挥发性有机物（TVOC/非甲烷总烃）以及苯系物执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1 挥发性有机物排放限值要求；抛丸粉尘经经设备自带的脉冲布袋除尘器处理达标后通过15米高排气筒（DA005）排放,颗粒物排放浓度及速率执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准；喷油线油雾废气通过水帘柜收集连同烘干过程的油雾颗粒物及天然气燃烧烟气一并汇入油雾净化器处理后通过一根15m排气筒（DA006）排放，颗粒物（含油雾）、二氧化硫、氮氧化物排放浓度及速率执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准；食堂油烟经静电油烟净化器处理达标后通过排放筒引至楼顶高空排放，排气筒编号为DA007，油烟排放浓度执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的小型规模标准限值。厂界颗粒物、硫酸雾、氮氧化物、SO2、非甲烷总烃、TVOC、苯系物浓度执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值要求，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新扩改建二级标准值；厂区内的非甲烷总烃浓度执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3 厂区内VOCs无组织排放限值要求。

- 本项目VOCs（以非甲烷总烃表征）、SO2、NOx排放量应分别控制在0.0961t/a以内（其中有组织排放量为0.0618t/a，无组织排放量为0.0343t/a）、0.0514t/a、0.7714t/a。

- 严格落实水污染防治措施。项目须按照“雨污分流、循环用水”的原则设置给排水系统。项目产生的生产废水主要来自于金属表面前处理生产线的清洗废水/废槽液、水帘柜及喷淋塔定期更排废水以及酸雾净化塔（碱液喷淋塔）定期更排的废液。生产综合废水经自建污水处理设施（调节池+混凝沉淀+厌氧+好氧+沉淀池+沙滤+碳滤+超滤膜组+RO反渗透膜组）进行处理达标后全部回用于金属表面前处理线，不外排。项目产生的生活污水经三级化粪池处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，近期通过槽车运至阳春市马水镇生活污水处理厂进一步处理，远期取得排水许可后方可通过污水管网排入阳春市产业集聚区马水片区污水处理厂进一步处理。

（三）严格落实噪声污染防治措施。应对噪声源采取适当降噪、墙体隔音、减振、吸声、消音等治理措施，厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目生产过程中产生的一般工业固体废物钢材边角料及金属碎屑、废包装材料经收集后外售给相关资源回收单位综合利用；金属尘渣、喷油线水帘柜废油脂、油雾净化器废油脂经收集后交由有相应处理能力的单位回收处理；生活垃圾收集后交由环卫部门清运处理；危险废物废原料包装桶、金属表面处理线的废槽渣、废漆渣、废活性炭、污水处理站污泥、浓水、废石英砂、废炭滤活性炭、废超滤膜和废反渗透膜、废润滑油及含油废抹布交由有相应资质的单位回收处理。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

七、建设单位应根据《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）等相关法律法规要求，完成排污许可相关手续。

阳江市生态环境局

2024年8月2日