阳环（春）建审〔2024〕7号

阳江市生态环境局关于广东福粤能源科技有限公司年产3000吨环保炭建设项目环境影响报告表

的批复

广东福粤能源科技有限公司：

你单位报批的《广东福粤能源科技有限公司年产3000吨环保炭建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料，收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，批复如下：

- 项目租赁阳春市陂面镇原广隆五金配件厂的部分旧厂房和场地建设广东福粤能源科技有限公司年产3000吨环保炭建设项目。项目总占地面积约为2604平方米，总建筑面积约为1000平方米。项目总投资300万元，其中环保投资50万元，主要从事环保炭生产，建设规模为年产3000吨。

- 项目定员6人，年工作300天，一日一班制，一班8小时。员工在厂内住宿，不在厂区内就餐。

- 二、根据《报告表》的评价结论，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境影响角度看可行。经阳江市生态环境局阳春分局局务会集体研究决定，原则上通过对《报告表》的审查。你单位应按照《报告表》内容组织实施。项目建设和运营中还应重点做好以下工作:

- （一）严格落实大气污染防治措施。项目破碎和筛分工序产生的粉尘经机器内部集气口收集后，经布袋除尘器处理达标后引至 15 米排气筒（DA001）高空排放，颗粒物排放浓度执行广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准；烘制棒烟尘、烘干粉尘、成型生物质燃料燃烧废气、炭化气燃烧废气统称为烘干炭化系统废气，通过集气管收集后，经“水喷淋+碱液喷淋+二级活性炭吸附”装置处理达标后引至 15 米排气筒（DA002）高空排放，颗粒物、林格曼黑度排放浓度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)干燥炉、窑二级标准、广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准相关要求的严者，二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳排放浓度执行广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准，VOCs排放浓度执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》 （DB442367-2022）表 1 挥发性有机物排放限值；厂区内无组织颗粒物浓度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》 （GB9078- 1996）无组织排放烟（粉）尘最高允许浓度；厂区内无组织有机废气浓度执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 3 限值，厂界无组织颗粒物、二氧化硫、氮氧化物浓度执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。

- 本项目VOCs（以非甲烷总烃表征）排放量应控制在0.158t/a以内（其中有组织排放量为0.132t/a，无组织排放量为0.026t/a），NOX排放量应控制在 2.7t/a以内（其中有组织排放量为2.566t/a，无组织排放量为其中有组织排放量为0.134t/a）。

- 严格落实水污染防治措施。项目须按照“雨污分流、循环用水”的原则设置给排水系统。项目生产过程产生的生产废水喷淋设备的喷淋废水循环使用，不外排；碱液喷淋设备的碱液通过混凝沉淀过滤系统处理后循环使用，不外排；生活污水经三级化粪池+地埋式一体化生活污水处理装置（A/O工艺）处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱地作物灌溉水质标准，用作附近经济林木、农作物灌溉，不外排。

- （三）严格落实噪声污染防治措施。应对噪声源采取适当降噪、墙体隔音、减振、吸声、消音等治理措施，厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目生产过程中产生的一般工业固体废物除尘器收集粉尘回用于生产作为原料使用；除尘脱硫沉渣、一般包装材料、废耐火砖经收集后外售给相关资源回收单位综合利用；生活垃圾交由环卫部门清运处理；危险废物废活性炭、废机油交由有相应资质的单位回收处理。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

七、建设单位应根据《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）等相关法律法规要求，完成排污许可相关手续。

阳江市生态环境局

2024年12月19日