阳环（春）建审〔2024〕6号

阳江市生态环境局关于阳春市维捷电子投资有限

公司蜂鸣器生产项目环境影响报告表的批复

阳春市维捷电子投资有限公司：

你单位报批的《阳春市维捷电子投资有限公司蜂鸣器生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料，收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，批复如下：

- 项目位于阳春市河西街道尖岗岭工业开发区，中心地理坐标为东经111度45分6.616秒，北纬22度11分26.627秒。项目占地面积为5885.6m2，建筑面积为4471.94m2。项目总投资2300万元，其中环保投资120万元，年产蜂鸣器6000万只。

- 项目年生产300天，2班制，每班8小时，员工50人，均不在项目内食宿。

- 二、根据《报告表》的评价结论，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境影响角度看可行。经阳江市生态环境局阳春分局局务会集体研究决定，原则上通过对《报告表》的审查。你单位应按照《报告表》内容组织实施。项目建设和运营中还应重点做好以下工作:

- （一）严格落实大气污染防治措施。项目烘料和注塑过程产生的有机废气经每台注塑机和烘料机上方设置集气罩（共10个集气罩）收集后，采用两级活性炭吸附处理系统对挤出废气进行处理后经15m排气筒（DA001）排放，非甲烷总烃排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值；项目碎料、配料产生的粉尘、焊接过程产生的焊接烟尘、生产工序中产生的异味经加强车间通风，大气稀释后无组织排放，厂界臭气浓度执行执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表1恶臭污染物厂界二级新改扩建标准值要求；厂区内非甲烷总烃执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中的表3厂区内VOCs无组织排放限值；厂界颗粒物、非甲烷总经浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值。

- 本项目VOCs（以非甲烷总烃表征）排放量应控制在0.055t/a以内（其中有组织排放量为0.005t/a，无组织排放量为0.05t/a）。

- 严格落实水污染防治措施。项目须按照“雨污分流、循环用水”的原则设置给排水系统。项目生活污水经三级化粪池处理达标后和冷却废水获得排水许可后近期通过市政管网排入阳春市城区污水处理厂处理，远期通过市政管网排入阳春市河西污水处理厂处理达标后进入漠阳江。近期生活污水和冷却废水执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中的第二时段三级标准和阳春市城区污水处理厂进水水质设计值的较严值，远期生活污水和冷却废水排放执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和阳春市河西污水处理厂进水水质设计值的较严值。

- （三）严格落实噪声污染防治措施。应对噪声源采取适当降噪、墙体隔音、减振、吸声、消音等治理措施，厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目生产过程中产生的一般工业固体废物包装固废、不及格产品收集后交由相应经营范围或处理资质的公司回收或处理；生活垃圾交由环卫部门清运处理；危险废物废活性炭交由有相应处置资质的单位回收处理。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

七、建设单位应根据《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）等相关法律法规要求，完成排污许可相关手续。

阳江市生态环境局

2024年9月6日