阳春市“5·9”起重伤害

事故调查报告

阳春市“5·9”起重伤害事故调查组

2018年6月19日

目　录

一、基本情况	- 2 -

（一）事故单位情况	- 2 -

（二）事故车间情况	- 3 -

（三）涉事桥式起重机情况	- 4 -

（四）事故现场勘查情况	- 5 -

（五）事故现场建筑物、附属设施情况	- 6 -

二、事故发生经过、应急处置和善后情况	- 7 -

（一）事故发生经过	- 7 -

（二）应急处置情况	- 8 -

（三）善后处理情况	- 8 -

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况	- 9 -

四、事故原因和性质	- 10 -

（一）直接原因	- 10 -

（二）间接原因	- 10 -

（三）事故性质	- 11 -

五、事故责任认定和处理建议	- 12 -

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员	- 12 -

（二）建议给予行政处罚单位和人员	- 12 -

（三）建议给予内部处理人员	- 13 -

（四）建议作出谈话提醒人员	- 14 -

六、 防范和整改措施	- 14 -

七、事故调查组人员意见及签名表	- 16 -

阳春市“5·9”起重伤害事故调查报告

- 2018年5月9日中午12时30分左右，在阳春市潭水镇南山工业园内的阳春新钢铁有限责任公司轧钢厂一棒生产车间发生一起起重伤害事故，事故造成维保作业人员一人死亡，直接经济损失100万元。（以下简称“5·9”事故）。

- 事故发生后，阳春市委常委、常务副市长邝东晓同志带领，市安监、质监、公安、潭水镇政府等单位主要负责人及有关人员赶赴现场组织救援工作，并要求妥善做好死者善后和家属安抚工作。同时要抓紧查明事故原因，及时排除隐患，吸取事故教训，确保不发生类似事故。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，2018年5月11日，阳春市人民政府依法成立了由市环保局副局长尹庆强任组长，市纪委、市安监局、市总工会、市质监局、市公安局、市人社局、市法制局和潭水镇人民政府派员组成的阳春市“5·9”起重伤害事故调查组。2018年5月10日，阳江市安全生产委员会办公室发出《阳江市安全生产委员会办公室关于对阳春市“5·9”机械伤害事故调查处理工作挂牌督办的函》（阳安办函〔2018〕31号）按规定对阳春市“5·9”机械伤害事故调查处理工作实行挂牌督办。

- 事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任者的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。现将有关情况报告如下：

- 一、基本情况

- （一）事故单位情况

- 湖南华洋茂建设工程有限公司（以下简称华洋茂）成立于2012年05月11日，性质为有限责任公司，注册资本2180万元。统一社会信用代码是：91431300595473084U；法定代表人：毛建华；公司主要负责人：毛建华；住所：湖南省娄底市娄星区湘中大道泓泽星城20楼；经营范围是：房屋建筑工程、钢结构工程、机电设备安装工程、地基基础工程、市政公用工程、建筑装饰工程、园林绿化工程施工；建筑劳务分包；模板建筑工程作业；脚手架作业；建筑材料、装饰材料、金属材料、机电设备、钢材的销售；工程机械租赁；机械设备、电器维护、检修；劳务信息咨询服务。

- 新钢铁有限责任公司为了对生产机械设备日常维护保养，与上海宝冶集团有限公司的第九项目部（以下简称宝冶）签订阳春新钢铁炼钢、轧钢综合性维检总包合同，按照合同规定，宝冶承包新钢铁有限责任公司的炼钢、轧钢一棒、轧钢二棒、轧钢高线区域设备维护检修，合同期限是从2018年1月1日至2018年12月31日，合同金额为贰仟零捌拾捌万元整。宝冶根据业务需要，将部分机械检修业务（轧钢一棒、轧钢二棒、轧钢高线区域机械设备维检）分包给华洋茂，其分包业务项目范围及内容有：全面负责轧钢厂一棒、二棒、高线区域机械设备的巡检、日修、定修、抢修，负责承包区域24小时、双休日和节假日期间的设备检修维护需求保障。施工期限：2018.1.1-2018.12.31。分包金额：陆佰叁拾壹万捌仟元整。为了维检业务的需要，华洋茂派出员工九十人成立阳春作业队，在阳春市潭水镇辖区内的新钢铁有限责任公司从事机械设备维检工作。阳春作业队根据华洋茂人事安排，由毛倩鹏任队长，负责作业队的全面工作，姚雄兵任安全员，负责作业队的安全生产管理工作。

- （二）事故车间情况

- 事故发生在阳春新钢铁公司轧钢厂一棒车间，该车间总长度385m，宽度57m，钢构高度23m。由主轧跨、钢坯成品跨、轧辊加工间、电气室组成。厂房立柱由下柱、上柱两部份组成。下柱采用钢管混凝土格构式柱。上柱采用工字形截面钢构。上柱与屋面梁刚接。立柱总共110根。其中上柱高11.83m，长0.9m，宽0.4m; 下柱高13.17m，长2.279m，宽0.529m。立柱设置间距为12m。桥式起重机与厂房钢构上立柱设计距离为0.16m。

- 一棒车间共安装有桥式起重机11台，11台桥式起重机都在有效检验周期内。起重机安装情况如下：

- 1、主轧跨设有4台，跨度为25.5m，分别为32/5t、20/5t、10t、10t电动桥式起重机各1台，吊车轨面标高为+15m。

- 2、钢坯跨，跨度为28m，吊车轨面标高为+15m，钢坯跨设有2台17.5t+17.5t电磁盘吊车。

- 3、成品跨设有2台10+10t电磁盘吊车及1台10t电动桥式起重机，跨度为28m，吊车轨面标高为+15m。

- 4、轧辊加工间，设有3台电动桥式起重机，分别为20/5t、10/5t、15t，跨度为16.5m，吊车轨面标高为+7.8m。

- 涉事故为9号桥式起重机，安装在一棒车间主轧跨，待检修压轨器涉及的4号、5号桥式起重机，安装在一棒车间成品跨。

- 涉事桥式起重机情况

- 造成作业人员杜兵伤亡的涉事桥式起重机型号为QD10-25.5A5，出厂编号：92080463，特种设备使用登记证编号：起粤QC4077。该起重机的设计起重量为10t，起升速度为12.3m/s，跨度25.5m，起升高度16m，工作级别A5。该起重机由河南卫华重型机械股份有限公司制造，中国第一冶金建设有限责任公司安装，维保单位为上海宝冶集团有限公司。该起重机于2010年7月7日由阳江市特种设备检验所进行安装监督检验合格、2016年7月29日定期检验合格，下次检验日期为2018年7月26日。

- 2018年5月10日、14日，事故调查组在涉事起重机现场检查，发现涉事起重机安装有运行警示报警装置及紧急停止开关，经现场测试上述装置有效。涉事起重机司机室张贴有检验合格标志和起重机械操作规程。据调查，2018年5月9日中午12时至13时涉事起重机当班司机为符钊，起重指挥人员为刘光旭，两人均持有效的《中华人民共和国特种设备作业人员证》。涉事起重机使用单位阳春新钢铁公司相关起重机技术档案、起重机械使用安全管理制度、日常维护保养记录、应急救援预案及记录等齐备。

- 事故现场勘查情况

经现场核查，事故发生地点是在阳春新钢铁公司轧钢厂一棒车间起重机检修平台人员通道护栏外，西端数起第二十一柱到第二十二柱之间。现场遗留有当时作业人员带到检修平台的设备气管一捆、手套一对。该检修平台离地面高度约15米。人员通道北面是一棒生产车间的成品跨，南面是主轧跨。待检压轨器4号、5号起重机安装在成品跨，9号涉事起重机安装在主轧跨。人员通道栏杆外南北两侧分别安装有9号起重机及4号、5号起重机的运行轨道各一根。作业人员当时检修计划是对4号、5号起重机在第二十五到三十柱之间轨道上的压轨器进行检修。调查组人员在现场未发现4号、5号桥式起重机及9号涉事桥式起重机轨道附近的检修区域设置有相关检修警示牌。9号涉事起重机的作业人员符钊、指挥人员刘光旭称2018年5月9日当天现场没有看到检修作业人员。

- 事故现场建筑物、附属设施情况

- 1、涉事起重机运动部份与建筑物（上立柱）净距离为0.13m，与栏杆距离0.16m。符合《起重机安全规程》GB6067.1-2010第10.2.1项中规定。

- 2、涉事起重机检修平台设有人员通道。人员通道两边安装有栏杆。符合《起重机安全规程》GB6067.1-2010第3.6.1项和3.8.1项中规定。

- 3、通道净宽度为0.82m，符合3.6.3项规定。人员通道两侧栏杆上表面高度为1.03m，栏杆下踢脚板高度为0.1m。栏杆与手扶栏杆之间设有横杆。横杆与上部扶手栏杆距离为0.47m。横杆与下部踢脚板距离是0.43m。上述情况符合《起重机安全规程》GB6067.1-2010第3.8.2项规定。

- 4、起重机检修区域（轨道旁人员通道的栏杆）未设有安全标志和危险图形符号，不符合《起重机安全规程》GB6067.1-2010第10.1.4项规定。

综上所述，涉事起重机所在的一棒车间现场建筑物、附属设施的设置及安全距离基本符合安全技术规范的要求。

- 二、事故发生经过、应急处置和善后情况

- （一）事故发生经过

阳春新钢铁有限责任公司轧钢一棒车间向宝冶作出2018年5月9日对成品区域C25柱-C30柱大车（即4号、5号起重机）压轨器底板断裂的拆除、螺栓紧固、更换的日修计划。宝冶根据分包合同、要求华洋茂对上述区域检修。5月8日华洋茂阳春作业队队长毛倩鹏向杜兵、龚红旗和姚宝光三人交办检修任务并进行安全交底，交底内容包括物体打击、机械伤害、起重伤害等9种危险源及安全对策。 5月9日当天待检修压轨器的4号、5号起重机已断电停车待检，阳春新钢铁有限责任公司点检员晏为约杜兵于12时30分到检修区域进行检修前的确认。但在12时左右点检员晏为看到杜兵一人提前携带设备气管登上起重机检修作业平台的人员通道上。在此段时间，在检修区域另一侧正常运行的9号起重机指挥人员刘光旭正指挥司机符钊将检修用设备从车间东端起吊到车间中部，经推测，当杜兵在走到第二十一柱与第二十二柱之间时，因未明原因将上半身伸出到安全护栏外，刚好被栏杆外正常运行的9号起重机活动部份碰撞挤压至第二十一柱钢构。12时45分左右，阳春新钢铁有限责任公司点检员晏为联系杜兵未果，于13点左右上到检修区域进行查看，发现杜兵受伤倒在9号起重机与人员通道护栏之间。该点检员立即通知作业长徐平和9号起重机司机符钊停止作业，并将伤者送阳春市人民医院救治。

- （二）应急处置情况

1、现场应急处置情况。5月9日13点左右阳春新钢铁公司点检员晏为发现杜兵受伤后，立即通知公司作业长徐平及宝冶公司车间主任张玉洲及华洋茂现场负责人毛倩鹏，同时联系9号起重机司机符钊立即停止作业，一棒运行作业长徐平随即通知全线所有起重机停止作业，停电待命。13点10分救援人员赶到现场进行救援，随后将伤者送往医院进行救治，伤者于13点50分送达阳春市人民医院，由于伤者头部受伤严重，经医务人员抢救无效死亡。

2、事故后处置情况。事故接报后市委常委、常务副市长邝东晓带领市府办、市安监、市公安、市质监等部门主要负责人及有关人员亲赴现场指导善后处置工作，同时潭水镇党委政府高度重视，立即成立事故善后处置领导小组，协助事故单位做好死者家属安抚赔偿工作。

- （三）善后处理情况

阳春市、潭水镇两级党委政府高度重视，认真协调做好事故的善后工作。一是市委常委、常务副市长作出指示，要求切实做好死者家属安抚工作，尽快成立事故调查组，查清事故原因，认定事故性质和责任，深刻吸取事故教训，严防类似事故发生；二是阳春市政府立即组织市纪委、市安监局、市质监局、市公安局、市法制局、市总工会和潭水镇人民政府等部门单位，成立“5·9”事故调查组，对事故进行全面调查。三是潭水镇政府立即成立事故善后处理工作组，协助事故单位开展善后赔付工作。四是市质监部门立即提前介入调查，对事故车间特种设备作出停止运行全面检查的处理。

经潭水镇政府协调处置，华洋茂已与死者杜兵家属达成事故善后处理协议，由华洋茂支付100万元给杜兵家属。目前赔付款已全部支付到位，死者家属情绪稳定，没有造成社会不稳定因素。

- 三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

“5·9”起重伤害事故造成1人死亡，直接经济损失100万元。死者情况：杜兵，男，汉族，家庭地址：广东省阳春市潭水镇双凤村委会红岩村6号，身份证号码：500101199208219134。于2006年开始担任湖南华洋茂有限公司夜班班长这个职务，2017年3月1日担任湖南华洋茂有限公司行车组的检修班长这个职务。于2018年5月9日在阳春新钢铁有限责任公司轧钢厂一棒车间检修平台进行起重机日常维护保养作业时，被9号起重机碰撞挤压到二十一立柱钢构导致伤亡。

- 四、事故原因和性质

- （一）直接原因

1、维保作业人员杜兵不按操作规程作业。杜兵未按约定时间擅自提前到达检修现场，且明知在检修现场附近有其他起重机作业和检修现场安全措施未完善的情况下擅自靠近其他正常作业区域，是本次机械伤害事故的直接原因之一。

2、维保作业人员杜兵在对起重机压轨器维护保养作业过程中违规作业，在维保作业现场未设置警示标志牌、相关起重机械轨道未设置停止器或其他避免对起重机维保造成影响的安全措施，是本次机械伤害事故的直接原因之二。

3、湖南华洋茂建设工程有限公司阳春作业队开展起重机压轨器日常维护保养作业过程中，未按规定安排现场指挥人员，以提示相关起重机司机注意接近维修工作区，是本次机械伤害事故的直接原因之三。

- （二）间接原因

- 1、湖南华洋茂建设工程有限公司未认真落实企业安全主体责任，履行安全管理职责不到位。在维修项目期间，没有教育和督促作业人员严格执行本单位检修时安全生产规章制度和安全操作规程，没有向作业人员如实告知作业场所和工作岗位在检修时存在的危险因素，防范措施以及应急措施，安全监管履职不到位。

- 2、湖南华洋茂建设工程有限公司阳春作业队队长毛倩鹏，

- 是作业队主要负责人及安全生产第一责任人。毛倩鹏未依法履行作业队安全生产职责，未落实安全生产管理责任，未能认真督促、检查作业队的安全生产工作及时消除安全生产事故隐患。在检修工作中作业人员提前进入检修区域以及没有设置作业警示标志牌、相关起重机械轨道未设置停止器或其他避免对起重机维修造成影响的安全措施违规作业，毛倩鹏作为代表华洋茂管理作业队的主要负责人，未能检查发现并及时消除作业人员违规作业行为，安全生产管理工作履职不到位。

- 3、湖南华洋茂建设工程有限公司阳春作业队现场安全员姚雄兵。负责作业队安全管理专职工作，未严格按规定履行安全生产管理人员职责，安全生产管理不到位。作业队存在作业人员杜兵提前进入检修现场以及作业人员检修时没有设置警示标志牌、相关起重机械轨道未设置停止器或其他避免对起重机维修造成影响的安全措施违规作业等安全隐患没有及时检查发现，未能制止和纠正违规作业行为，安全生产管理工作履职不到位。

- 4、潭水镇安监办负责全镇辖区内工矿商贸安全生产综合监督管理工作，未能认真履行属地安全生产监督管理职责，对华洋茂阳春作业队安全生产管理不到位的问题存在监管不力，安全监管履职不到位。

- （三）事故性质

经调查认定，阳春市“5·9”起重伤害事故是一起安全生产责任事故。

- 五、事故责任认定和处理建议

- （一）因在事故中死亡不予追究责任人员

杜兵   华洋茂行车组的检修班班长。杜兵安全观念极差无视自身安全，擅自提前到达检修现场且在检修现场安全措施未完善的情况下，靠近其他正常作业区域。在维护保养过程中未设置警示标志牌、相关起重机械轨道未设置停止器或其他避免对起重机维保造成影响的安全措施违规作业。违反了《起重机安全规程》GB6067.1-2010第18.3.2的规定，导致事故发生，对事故的发生负有直接责任，因在事故中死亡建议不予追究其责任。

- （二）建议给予行政处罚单位和人员

- 湖南华洋茂建设工程有限公司

- 湖南华洋茂建设工程有限公司未认真落实企业安全主体责任，履行安全管理职责不到位。在检修项目期间，没有按规定安排现场指挥人员，提示相关起重机司机注意接近检修工作区；没有教育和督促作业人员严格执行本单位检修时安全生产规章制度和安全操作规程，没有向作业人员如实告知作业场所和工作岗位在检修时存在的危险因素，防范措施以及应急措施，安全监管履职不到位。华洋茂违反了《起重机安全规程》（GB6067.1-2010）第18.3.2.1规定和《中华人民共和国安全生产法》第四十一条的规定，对事故发生负有责任。建议由阳春市安全生产监督管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项、第一百一十三条第一款和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三条第（四）项的规定，对湖南华洋茂建设工程有限公司给予罚款的行政处罚。

- 2、毛倩鹏   自2016年3月以来开始任湖南华洋茂建设工程有限公司阳春作业队队长，代表华洋茂负责作业队全面工作，是作业队主要负责人及安全生产第一责任人，对作业队负全面领导责任。毛倩鹏未依法履行作业队安全生产职责，未落实安全生产管理责任，未能认真督促、检查作业队的安全生产工作及时消除安全生产事故隐患。在检修工作中作业人员提前进入检修区域以及没有设置作业警示标志牌、相关起重机械轨道未设置停止器或其他避免对起重机维保造成影响的安全措施违规作业。毛倩鹏作为代表华洋茂管理作业队的主要负责人，未能检查发现并消除作业人员违规作业行为，未能及时消除生产安全事故隐患，安全生产管理工作履职不到位。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（五）项的规定，对事故的发生负有领导责任。建议由阳春市安全生产监督管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项的规定，对毛倩鹏给予罚款的行政处罚。

- （三）建议给予内部处理人员

- 姚雄兵   自2018年4月20日以来开始任湖南华洋茂建设工程有限公司作业队安全员，负责作业队安全管理专职工作，未严格按规定履行安全生产管理人员职责，安全生产管理不到位。作业队存在作业人员杜兵提前进入检修区域以及检修时没有设置安全警示标志牌、相关起重机械轨道未设置停止器或其他避免对起重机维保造成影响的安全措施违规作业等安全隐患没有及时检查发现，未能制止和纠正违规作业行为，安全生产管理工作履职不到位。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第（五）项、第（六）项的规定，对事故的发生负有管理责任。建议由湖南华洋茂建设工程有限公司依据相关管理制度内部作出处理。

- （四）建议作出谈话提醒人员

- 湛达银   潭水镇政府安监办副主任。具体负责潭水镇辖区安全综合监管工作，未认真履行属地安全生产管理职责，对华洋茂阳春作业队安全生产管理不到位的问题存在监管不力，导致事故的发生，建议由阳春市监察委对其进行谈话提醒。

- 司法机关、纪检监察机关和公安机关如发现上述人员或其他人员涉案的，建议按照有关规定和程序进行处理。

- 防范和整改措施

- 湖南华洋茂建设工程有限公司和潭水镇人民镇府，应当以此次事故为教训，查摆问题，举一反三，强化安全监管责任落实，采取有效措施，防范类似事故发生。

- 湖南华洋茂建设工程有限公司要认真吸取事故教训，加强安全生产管理，加大对生产现场的监管力度，及时发现并消除事故隐患，切实加强职工的安全教育培训工作，尤其要加强对设备设施维修人员、电工、一线操作人员的安全教育和培训，提高基层从业人员的安全意识，自保、互保、联保能力和事故防范能力，严格执行安全生产法律法规、规章制度、杜绝违反安全操作规程现象发生。湖南华洋茂建设工程有限公司要按其核定的经营范围开展业务，要切实履行安全生产主体责任，加强企业内部管理，对相关人员进行必要的安全教育和技能培训，加强对日常维护保养过程中的安全检查，确保作业人员严格执行安全技术规范和管理制度。

- 潭水镇人民政府要严格履行属地监管责任，全面落实安全生产责任，进一步加强安全管理和监督。严格安全监管执法，深入开展“打非治违”行动。要加强安全监督检查，加大执法力度，突出重点行业、重点企业，突出重要岗位、关键环节，务求实效。注重用事故教训推动工作。

- 上海宝冶集团有限公司要切实履行安全生产主体责任。加强企业内部管理。对相关人员进行必要的安全教育和技能培训，确保作业人员严格执行安全技术规范和管理制度，保证机械设备安全和人员安全。

- 阳春新钢铁有限责任公司应当使用取得许可生产并经检验合格、符合安全技术规范要求的机械设备。应当建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，制定操作规程，保证机械设备安全运行。保证使用的机械设备具有符合安全技术规范要求的安全距离、安全防护措施。阳春新钢铁有限责任公司加强对受委托进行设备检修公司项目施工过程中的监督管理。加强对维护保养作业现场的安全管理，督促检修公司落实安全岗位责任，严格安全技术规范要求施工。阳春新钢铁有限责任公司立即开展安全隐患排查，对起重机工作区及维保作业区的危险区域设置警示标志牌，预防安全事故发生。

- 七、事故调查组人员意见及签名表

| 姓名 | 单位及职务 | 调查组职务 | 意 见 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尹庆强 | 阳春市环保局副局长 | 组 长 |  |  |
| 黎 毅 | 阳春市安监局局长 | 副组长 |  |  |
| 陈 兵 | 阳春市质监局局长 | 副组长 |  |  |
| 黄 活 | 阳春市纪委市监察委纪检监察二室副主任 | 副组长 |  |  |
| 谢彦龙 | 阳春市安监局副局长 | 副组长 |  |  |
| 张统生 | 阳春市质监局副局长 | 成 员 |  |  |
| 梁 成 | 阳春市安监局执法监察大队大队长 | 成 员 |  |  |
| 郑清龙 | 阳春市安监局执法监察大队副大队长 | 成 员 |  |  |
| 关 捷 | 阳春市安监局执法监察大队副大队长 | 成 员 |  |  |
| 韦 华 | 阳春市公安局治安大队副大队长 | 成 员 |  |  |
| 王昌明 | 阳春市总工会经济劳动保护监督部部长 | 成 员 |  |  |
| 刘光辉 | 阳春市人社局养老失业工伤保险股股长 | 成 员 |  |  |
| 黄厚锋 | 阳春市法制局行政复议股股长 | 成 员 |  |  |
| 刘文庶 | 潭水镇党委委员、常务副镇长 | 成 员 |  |  |

阳春市“5·9”起重伤害事故调查组

（代章）

2018年6月19日