关于2018年第四季度用户水龙头

水质监测信息的公告

根据《广东省卫生计生委办公室关于印发广东省用户水龙头水质监测信息公开工作指引（试行）的通知》（粤卫办﹝2017﹞16号）和《阳江市水污染防治工作方案》要求，市疾病预防控制中心认真做好辖区用户水龙头水质监测，并依照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）进行了评价，现将2018年第四季度有关监测信息（具体见附件）予以公告。  联系人：黄伟勇，电话：7760870。

附件：阳春市用户水龙头水质监测信息公开表（2018年第四季度）

阳春市卫生和计划生育局

2018年12月21日

附表

阳春  市用户水龙头水质监测信息公开表（  2018  年第 四 季度）

| 序号 | 监测点 地址 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 春城街道华南师范大学附属阳春学校 | 市疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 2018年 11月26日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发酚、游离性余氯 | 经检测，游离性余氯不达标，其余所检指标全部合格 | 0.01 mg/L | 余氯不达标，自来水管网可能会滋生细菌，建议饮用水煮沸后饮用 |
| 2 | 春城街道市公安局 | 市疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 2018年 11月26日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发酚、游离性余氯 | 经检测，所检指标全部合格 | 无 | 无 |
| 3 | 春城街道东湖东路观景楼101房 | 市疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 2018年 11月26日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发酚、游离性余氯 | 经检测，所检指标全部合格 | 无 | 无 |
| 4 | 春城街道兴华南路36号铂金湾会所 | 市疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 2018年 11月26日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发酚、游离性余氯 | 经检测，游离性余氯不达标，其余所检指标全部合格 | 0.03 mg/L | 余氯不达标，自来水管网可能会滋生细菌，建议饮用水煮沸后饮用 |
| 5 | 春城街道东湖西路15号 | 市疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 2018年 11月26日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发酚、游离性余氯 | 经检测，所检指标全部合格 | 无 | 无 |

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）作为评价标准，检测值在标准限值范围内评价为合格。

附表

阳春  市用户水龙头水质监测信息公开表（  2018  年第 四 季度）

| 序号 | 监测点 地址 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 春城街道校前路9号 | 市疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 2018年 11月26日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发酚、游离性余氯 | 经检测，所检指标全部合格 | 无 | 无 |
| 7 | 春城街道春江大道61号 | 市疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 2018年 11月26日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发酚、游离性余氯 | 经检测，所检指标全部合格 | 无 | 无 |
| 8 | 春城街道府前路102号 | 市疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 2018年 11月26日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发酚、游离性余氯 | 经检测，游离性余氯不达标，其余所检指标全部合格 | 0.01 mg/L | 余氯不达标，自来水管网可能会滋生细菌，建议饮用水煮沸后饮用 |
| 9 | 春城街道朝南路73号 | 市疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 2018年 11月26日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发酚、游离性余氯 | 经检测，所检指标全部合格 | 无 | 无 |
| 10 | 春城街道迎宾大道91号 | 市疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 2018年 11月26日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发酚、游离性余氯 | 经检测，所检指标全部合格 | 无 | 无 |

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）作为评价标准，检测值在标准限值范围内评价为合格。

附表

阳春  市用户水龙头水质监测信息公开表（  2018  年第 四 季度）

| 序号 | 监测点 地址 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 春城街道市口腔医院 | 市疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 2018年 11月26日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发酚、游离性余氯 | 经检测，所检指标全部合格 | 无 | 无 |
| 12 | 春城街道绵登中英文小学 | 市疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 2018年 11月26日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发酚、游离性余氯 | 经检测，所检指标全部合格 | 无 | 无 |
| 13 | 春城街道迎宾大道239号 | 市疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 2018年 11月26日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发酚、游离性余氯 | 经检测，所检指标全部合格 | 无 | 无 |
| 14 | 春城街道城西大道64号 | 市疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 2018年 11月26日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发酚、游离性余氯 | 经检测，所检指标全部合格 | 无 | 无 |
| 15 | 春城街道城东大道107号 | 市疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 2018年 11月26日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发酚、游离性余氯 | 经检测，所检指标全部合格 | 无 | 无 |

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）作为评价标准，检测值在标准限值范围内评价为合格。